BUKU PANDUAN KERJA

 KETERAMPILAN PEMERIKSAAN GLUKOSA DARAH DAN GLUKOSA URIN
[image: image1.jpg]



FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS

DISUSUN OLEH
Bagian Patologi Klinik

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2013
KETERAMPILAN KLINIK

PEMERIKSAAN GLUKOSA DARAH
TUJUAN PEMBELAJARAN : 


Mahasiswa mampu melakukan prosedur dan interpretasi pemeriksaan glukosa darah dengan benar.
SASARAN PEMBELAJARAN :

Setelah mendapat pelatihan keterampilan ini, mahasiswa diharapkan :
1. Mampu melakukan persiapan pasien sebelum melakukan pemeriksaan glukosa darah sewaktu, puasa, dan 2 jam post prandial
2. Mampu melakukan pemeriksaan glukosa darah sewaktu, puasa, dan 2 jam post prandial
3. Mampu melakukan interpretasi terhadap hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu, puasa, dan 2 jam post prandial
DASAR TEORI:

TES GLUKOSA DARAH

(GDS, GDP, GD2PP, TTGO)
Hal-hal yang penting mengenai tes glukosa darah:1 
· Menggambarkan faktor resiko penyakit kardiovaskuler dan berbagai penyakit dengan mortalitas tinggi.

· Glukosa post prandial merupakan prediktor mortalitas yang lebih baik dibanding glukosa puasa.

· Glukosa post prandial juga berhubungan dengan kematian non kardiovaskuler terutama kanker.

· Efek glukosa post prandial pada mortalitas dimulai pada peningkatan dibawah             cut – point diabetes (11,1 mmol/L).

· Peningkatan kadar glukosa post prandial sejalan dengan tingkat mortalitas.

1. PRAANALITIK. 


   a. Persiapan pasien:1 
· GDP : 


-    Pasien dipuasakan 8 – 12 jam sebelum tes. 

-   Semua obat dihentikan dulu, bila ada obat yang harus diberikan  ditulis pada formulir permintaan tes.

· GD2PP:

-
Dilakukan 2 jam setelah tes GDP.

      -   Pasien diberikan makanan yang mengandung 100 gram karbohidrat sebelum tes dilakukan. 

· TTGO (WHO, 1994):2
-    Tiga (3) hari sebelum tes makan seperti biasa (karbohidrat cukup).

-    Kegiatan jasmani seperti yang biasa dilakukan.

-   Puasa minimal 8 jam dimulai malam hari sebelum tes dilakukan, minum air  putih diperbolehkan.

    b. Persiapan sampel:1  
· Pengambilan sampel sebaiknya pagi hari karena adanya variasi diurnal. Pada sore hari glukosa darah lebih rendah sehingga banyak kasus DM yang tidak terdiagnosis.

· Untuk tes saring atau kontrol DM, sampelnya adalah plasma vena, serum, atau darah kapiler. Untuk tes diagnostik sampel yang dianjurkan adalah plasma vena, akan tetapi dapat juga digunakan sampel whole blood, arah vena ataupun kapiler dengan memperhatikan angka kriteria diagnostik yang berbeda.3  Molaritas glukosa pada plasma vena hampir sama dengan glukosa pada whole blood. Konsentrasi glukosa plasma lebih tinggi ~11 % dibanding whole blood, pada hematokrit normal. Konsentrasi plasma heparin lebih rendah 5 % dibanding serum.

· Sampel plasma, stabil selama kurang dari 1 jam, bila lebih dari 1 jam konsentrasi glukosa turun karena adanya glikolisis ex vivo.
· Untuk sampel simpan tambahkan glikolisis inhibitor (Natrium fluorida 2,5 mg/mL darah). Sampel ini stabil pada suhu 15 – 25(C selama 24 jam, dan pada suhu 4(C stabil selama 10 hari.
· Sampel serum stabil selama kurang dari 2 jam.
c. Metode tes:1 
· Metode kimia : metode ortho-toluidin.

· Metode enzimatik: glucose oxidase / hexokinase.
     Tes yang dianjurkan adalah metode enzimatik.3 
d. Prinsip tes:1
Tes UV dengan metode enzimatik: glucose oxidase / hexokinase. Persamaan reaksinya sebagai berikut:

· Sampel ditambah dengan R1 (buffer/ATPNADP), selanjutnya

· Tambahkan R2 (HK/G-6-PDH) sehingga  bereaksi sbb:

Glukosa + ATP          HK         G-6-P + ADP

Heksokinase mengkatalisis fosforilase glukosa menjadi glukosa-6-fosfatase oleh ATP. 

G-6-P + NADP     G-6-PDH        gluconate-6-P + NADPH + H   

     Konsentrasi glukosa diukur secara fotometrik.
PASCAANALITIK.


    Interpretasi:1, 2 
	
Tes
	Sampel
	Bukan DM
	Belum Pasti DM
	DM

	
	
	(mg/dL)
	(mmol/L)
	(mg/dL)
	(mmol/L)
	(mg/dL)
	(mmol/L)

	GDS


	Plasma vena

Darah kapiler
	< 110

<   90
	< 6,1

< 5,0   
	110–199

  90–199
	6,1–11,0

5,0–11,0
	> 200

> 200
	> 11,1 

> 11,1

	GDP


	Plasma vena

Darah kapiler
	< 110

<   90
	< 6,1

< 5,0   
	110–125

  90–109
	6,1–7,0

5,0–6,1
	> 126

> 110
	> 7,0

> 6,1

	GD2PP


	Plasma vena

Darah kapiler
	< 140

< 120
	< 7,8

< 6,7
	140–200

120–200
	7,8–11,1

6,7–11,1
	> 200

> 200
	> 11,1

> 11,1 


   Interpretasi  TTGO (WHO):3 
	Kriteria
	GDP

	
	0 jam
	2 jam

	
	(mg/dL)
	(mmol/L)
	(mg/dL)
	(mmol/L)

	GDPT
	> 110 serta < 126
	6,1 >  serta < 7,0
	< 140
	< 7,8

	TGT
	< 126
	< 7,0
	> 140 serta < 200
	7,8 >  serta < 11,1

	DM
	> 126
	> 7,0
	> 200
	> 11,1


ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN :

Alat:     -     Pipet mikro

· Tabung mikro

· Rak tabung

· Rak sampel

· Alat automatik Cobas Mira Plus
· Manekin tangan
Bahan: 

· Alcohol Swab  
· Sampel serum, plasma EDTA

·   Reagen:



R1 Buffer/ATP/NADP

TRIS (hydroxymethyl)-aminomethane buffer 100 mmol/l,          pH 7,8; Mg2+: 4 mmol/l; ATP >1,7 mmol/l.

R2 HK/G-6-PDH 
HEPES buffer (30 mmol/l. pH 7,0; Mg2+: 4 mmol/l;                        HK > 8,3 U/ml (yeast); G-6-PDH > 15 U/ml (E.coli); preservative.
PENUNTUN PEMBELAJARAN PEMERIKSAAN GLUKOSA DARAH
	Beri nilai untuk setiap langkah klinik dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Perlu perbaikan : langkah-langkah tidak dilakukan dengan benar atau tidak sesuai dengan urutannya

2. Mampu : langkah-langkah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan urutannya tapi tidak efisien

3. Mahir : langkah-langkah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan urutannya dan efisien

TS : Langkah tidak perlu dilakukan karena tidak sesuai dengan




	NO
	LANGKAH KLINIK
	KASUS

	
	
	
	

	Tes GDP:
	
	
	

	
	· Cara Automatik:
· Siapkan reagen lalu letakkan pada raknya. 

· Masukkan 500 (l sampel ke dalam tabung mikro, lalu  letakkan pada raknya. 

· Buat program tes glukosa pada alat dan selanjutnya tes berjalan secara automatik. 
· Hasil tes dibaca secara fotometrik.
	
	
	

	Tes GD2PP:
	
	
	

	
	Setelah diberikan makanan yang mengandung 100 gram  karbohidrat, 2 jam kemudian dilakukan tes sesuai cara kerja tes GDP.


	
	
	

	TTGO (WHO, 1994):2
	
	
	

	
	· Dilakukan tes GDP.

· Diberikan 75 gram glukosa (dewasa) atau 1,75 gram /kg BB dilarutkan dalam 250 ml air dan dihabiskan dalam 5 menit. 

· Dilakukan tes glukosa darah 2 jam sesudah beban glukosa.

· Selama tes, subjek yang diperiksa tetap istirahat dan tidak merokok.


	
	
	


KETERAMPILAN KLINIK

TES GLUKOSA URIN
(TES BENEDICT)
TUJUAN PEMBELAJARAN : 


Mahasiswa mampu melakukan prosedur dan interpretasi pemeriksaan glukosa urin dengan metode Benedict secara benar.
SASARAN PEMBELAJARAN :

Setelah mendapat pelatihan keterampilan ini, mahasiswa diharapkan :
1. Mampu melakukan persiapan pasien sebelum melakukan pemeriksaan glukosa urin
2. Mampu melakukan pemeriksaan glukosa urin dengan metode Benedict
3. Mampu melakukan interpretasi terhadap hasil pemeriksaan glukosa urin
DASAR TEORI
1. PRAANALITIK.


Persiapan Pasien:1 
Sama dengan persiapan pasien pada tes glukosa darah puasa dan tes glukosa darah post prandial.

Persiapan Sampel:1 
· Pengambilan sampel urin dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan sampel darah, baik untuk tes glukosa urin puasa maupun tes glukosa urin post prandial.

· Sampel urin dapat berupa urin post prandial (pertama kali dikemihkan 1,5 – 3 jam setelah makan) atau urin sewaktu.

· Sampel urin dimasukkan dalam penampung bersih tanpa bahan pengawet. 

· Sebaiknya sampel disimpan pada suhu ruang dan tes dilakukan paling lambat 2 jam setelah pengambilan sampel.

Prinsip Tes:1 
Mengubah warna zat tertentu (benedict) jika direduksi dengan glukosa.
Interpretasi:1 
	Warna :
	Interpretasi: 
(1+) s/d ( 4+) mungkin/diduga DM

	Hijau kekuningan dan keruh
	Positif +      (1+): sesuai dengan 0,5–1 % glukosa

	Kuning keruh
	Positif ++    (2+): sesuai dengan 1–1,5 % glukosa 

	Jingga / warna lumpur keruh
	Positif +++  (3+): sesuai dengan 2–3,5 % glukosa

	Merah keruh
	Positif ++++(4+): sesuai dengan > 3,5 % glukosa


ALAT DAN BAHAN:1 
Alat:
-      tabung reaksi

· pipet tetes
· gelas piala
· pembakar Bunsen
· kasa asbes, kaki tiga
Bahan: -    sampel urin 
-    reagen Benedict
PENUNTUN PEMBELAJARAN PEMERIKSAAN GLUKOSA URIN DENGAN 

METODE BENEDICT
	Beri nilai untuk setiap langkah klinik dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Perlu perbaikan : langkah-langkah tidak dilakukan dengan benar atau tidak sesuai dengan urutannya

2. Mampu : langkah-langkah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan urutannya tapi tidak efisien

3. Mahir : langkah-langkah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan urutannya dan efisien

TS : Langkah tidak perlu dilakukan karena tidak sesuai dengan




	NO
	LANGKAH KLINIK
	KASUS

	
	
	
	

	TES BENEDICT
	
	
	

	
	· Masukkan 5 ml reagen Benedict ke dalam tabung reaksi.

· Teteskan sebanyak 5 – 8 tetes (jangan lebih) urin ke dalam tabung tersebut.

· Didihkan air pada gelas piala.

· Masukkan tabung ke dalam air mendidih hingga seluruh sampel terendam pada air mendidih selama 5 menit.

· Angkat tabung, kocok isinya dan baca hasil reduksi.


	
	
	

	Nilai Rujukan: 1 
Glukosa Negatif: bukan DM bila hasil tes urin berwarna biru, sesuai dengan < 0,5 % glukosa.
	
	
	








